Specyfikacja techniczna

Ogrodzenie placu zabaw

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia, co stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw w Sobiałkowie.

1.3. Zakres robót objętych ST:

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje montaż  ogrodzenia placu zabaw dla dzieci:

- dostarczenie na teren materiałów oraz elementów ogrodzenia w ilości przewidzianej projektem

- wykonanie fundamentów betonowych

- montaż słupków, przęseł i bramy w punktowym fundamencie betonowym

- montaż słupków, siatki i paneli ogrodzeniowych.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:

- chudy beton B10

- beton B20, zgodny z normą dla betonów zwykłych, konsystencja gęstoplastyczna, do osadzenia słupów i furtki

- słupki stalowe okrągłe systemowe fi 42-48mm, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275g/m2 z obu stron) zgodnie z normą EN 10326, o rozstawie 2,0 -2,5m; słupy do wbetonowania

- słupy do mocowania bramy o profilu kwadratowym ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275g/m2 z obu stron) zgodnie z normą EN 10326; słupy do wbetonowania

- siatka stalowa ocynkowana o wysokości 150 cm, wykonana z drutu ocynkowanego; rozmiar oczka 45 x 45 mm, grubość drutu min. 2,8mm

- panele ogrodzeniowe zgrzewane, systemowe, powlekane, z drutów ocynkowanych

- brama o szerokości 220cm i wysokości 150cm z paneli kratowych.

- prefabrykowane elementy żelbetowe o wysk. 1,50 m oraz 2,00 m.

2.1. Wady niedopuszczalne

- niezgodność z normą, nieprawidłowy skład lub występowanie zanieczyszczeń w mieszance betonowej

- niezgodność montowanych paneli, siatki, słupów i bramy z projektem i ST

- występowanie odkształceń, uszkodzeń mechanicznych lub ognisk rdzy w montowanych elementach

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zgodnie z instrukcją montażową, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Podczas transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożone materiały i towary powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się wewnątrz środka transportu i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. Materiały do budowy przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

5. Wykonanie robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace montażowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z odpowiednim wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

5.3. Wykonanie dołów pod słupki

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie zgodne z DP.

Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości odpowiadające szerokości przęseł. Należy dążyć do tego, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dole albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10 st. C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie słupków i montaż przęseł

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Przęsła powinny być zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem producenta ogrodzenia.

Za niedopuszczalne uznaje się :

- niezgodne z dokumentacją wykonie prac budowlanych,

- wykonanie prac betoniarskich przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych,

- zabrudzenie metalowych elementów przęseł i bram w czasie betonowania,

- uszkodzenia mechaniczne elementów j.w. oraz powierzchni powlekanych,

- spawanie elementów stalowych ocynkowanych ogniowo,

- nie uprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac.

6. Kontrola jakości

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z dokumentacją projektową , ST oraz specyfikacją i instrukcją montażową producenta. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót z uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru w zależności od rodzaju robót, przyjętych materiałów lub urządzeń są:

- 1 m

- 1 m2

- 1 m3

- 1 szt.

8. Odbiór robót

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa.

10. Przepisy związane

Normy:

- PN-B-03150/01 – „Kruszywa mineralne”

- PN-B-06250 – „Beton zwykły”

- PN-B-06251 – „Roboty betonowe”

- PN-88/B-2250 – „Woda do betonu i zapraw”

- PN-B-12030:1996/Az1:2002 Pakowanie, przechowywanie i transport.

- inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót

Inne przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz U z 2004r nr 92 poz 881)

- Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972)

- Instrukcje montażu producenta.