Specyfikacja techniczna

Plac zabaw

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem elementów placu zabaw.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw w Sobiałkowie.

1.3. Zakres robot objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie placu zabaw.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. Materiały

2.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:

- być nowe i nieużywane,

- być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiadać wymaganiom, normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższego.

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Elementy wyposażenia placu zabaw mają być wykonane z materiałów o konstrukcji drewnianej (drewno lite, bezrdzeniowe, profilowane czterostronnie, impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową), umożliwiających długoletnie użytkowanie oraz wysoką odporność na zniszczenia i warunki atmosferyczne, montowane na kotwach stalowych.

Kotwy - urządzenia i zestawy mają być osadzane przy pomocy kotew stalowych, ocynkowanych zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wpływem wilgoci z gruntu).

Elementy stalowe - uchwyty, poręcze, drążki i inne wykonane ze stali muszą być malowane

proszkowo.

Zjeżdżalnia - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcje nośne wykonane ze stali, boki

wypełnione płytą HDPE lub metalowe malowane proszkowo.

Do połączeń stosowane śruby ocynkowane. Nakrętki wpuszczane w otwory w drewnie, ewentualnie śruby wystające poza lico belek zaślepiane kołnierzami plastikowymi.

Łańcuchy wykonane będą ze stali nierdzewnej.

2.2. Wyposażenie placu zabaw składa się z następujących elementów:

2.2.1. Ławki metalowe z oparciem zamontowane na stałe

Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedziska z desek drewnianych impregnowanych za pomocą impregnatów przeciwgrzybiczych oraz lakierobejcy. Rozmieszczenie ławek ma być zgodne z dokumentacją projektową.

Wymiary:

Długość - min. 1,8 m

Szerokość siedziska - min. 0,45 m

Wysokość - min. 0,80 m

Łączna ilość: 3 szt.

2.2.2. Kosze na śmieci

Kosz metalowy z daszkiem. Konstrukcja kosza stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie. Możliwość opróżniania śmieci

Pojemność: min. 35 L

Łączna ilość: 2 szt.

2.2.3. Zestaw zabawowy

W skład zestawu wchodzą: jeden ślizg (ze stali nierdzewnej, boki z płyty HDPE lub metalowe malowane proszkowo), dwie wieże kwadratowe z dachem, jedna wieża bez daszku, pomost belkowy, most linowy, kładka linowa, koci grzbiet. Ewentualne śruby wystające poza lico belek mają być zaślepiane kołnierzami. Stopy stalowe, ocynkowane.

Łączna ilość: 1 szt.

2.2.4. Huśtawka wagowa

Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. Uchwyty malowane proszkowo. Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju min. 90 x 90 mm. Uchwyty malowane proszkowo. Siedzisko profilowane wykonane z tworzywa sztucznego.

Łączna ilość: 1 szt.

2.2.5. Piaskownica czworokątna

Piaskownica czworokątna o boku 2,5 x 2,5 m z drewna litego. Dwa siedziska wykonane z tworzywa HDPE.

Łączna ilość: 1 szt.

2.2.6. Stojak metalowy na rowery 5 stanowiskowy

Łączna ilość: 2 szt.

Montaż elementów placów zabaw:

- Wyroby wbetonowane w grunt na stałe za pomocą stalowych, ocynkowanych kotw,

- Fundamenty poniżej głębokości przemarzania,

- Beton klasy co najmniej B15.

Urządzenia i materiały, z których elementy placów zabaw będą wykonane muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do użytkowania.

Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucane.

Wszystkie urządzenia winny posiadać atesty i certyfikaty zgodności z PN-EN 1176 – 1÷ 7

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Podczas transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożone materiały i towary powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się wewnątrz środka transportu i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. Materiały do budowy przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

5. Wykonywanie robót

Wszystkie elementy będą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Materiały, substancje, a także podzespoły takie jak śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają wymagane atesty i są dopuszczalne do stosowania w naszym kraju. Jakość i bezpieczeństwo konstrukcji jest potwierdzona przez certyfikaty wydane przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie.

Dla każdego zestawu wyznaczone będą strefy bezpiecznego użytkowania urządzenia składające się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania.

Podstawowym materiałem, z którego będą wykonane elementy, będą belki drewniane.

Elementy metalowe takie jak drążki i poręcze, malowane są proszkowo, natomiast ślizgi zjeżdżalni wykonane będą z blachy nierdzewnej. Łańcuchy wykonane będą ze stali nierdzewnej.

Wszystkie łączenia, spawy i mocowania są gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkownika.

Piaskownicę należy zabezpieczyć przed dostępem zwierząt oraz gryzoni.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości związana z budową placów zabaw w Sobiałkowie, powinna obejmować zbadanie zgodności użytych materiałów z planowanym zakresem robót do wykonania oraz stwierdzenie zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badanie materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w kosztorysie i specyfikacji technicznej na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacji technicznej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru w zależności od rodzaju robót, przyjętych materiałów lub urządzeń są:

- 1 m

- 1 m2

- 1 m3

- 1 szt.

8. Odbiór robót

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.