Specyfikacja techniczna

Utwardzenia terenów w Roszkówku

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związane z budową chodnika i nawierzchni w altanie ogrodowej z kostki betonowej. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: Budowa altany ogrodowej w Roszkówku.

1.3. Zakres robót objętych ST:

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- korytowanie na głębokość i szerokość przewidzianą projektem oraz wykonanie korytowania pod krawężniki i obrzeża

- wykonanie ław betonowych

- ułożenie krawężników i obrzeży

- wykonanie górnej warstwy podbudowy

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:

a) nawierzchnie utwardzone

o betonowa kostka brukowa gr. 8cm; betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

-wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,

-krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

o ława betonowa pod obrzeżami i krawężnikami

o beton B15

o grubość 15cm

o obrzeże betonowe szare 8x30x100cm

o podsypka cementowo-piaskowa

2.2. Wady niedopuszczalne:

- niezgodność z w/w wymaganiami

- niezgodność z dokumentacją

- niezgodność z normami

2.3. Kontrola jakości materiałów:

Z każdej partii materiałów należy pobrać losowo, metodą na ślepo, próbki i stwierdzić ich zgodność z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów.

2.4. Składowanie materiałów:

Kostka betonowa i inne elementy betonowe:

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

Kruszywo:

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.

Materiały do budowy przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport kruszyw

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na teren inwestycji tyle materiału, ile jest w stanie wykorzystać. Pozostała część materiału powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Projektowana trasa powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości, założyć repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).

5.3. Korytowanie

- Korytowanie na głębokość i szerokość przewidzianą projektem oraz wykonanie rowków pod

krawężniki i obrzeża. Wywóz lub składowanie urobku należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

- Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do

głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

- Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

- W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu wraz ze znajdującymi się tam budowlami.

- Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych urządzeń.

5.4. Podłoże

- Należy wykonać warstwy podbudowy jak w DP.

- Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki.

Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość

projektowaną.

- Wszystkie warstwy podbudowy należy zagęszczać mechanicznie, warstwami o grubości 10-20cm.

- Podsypkę cementowo-piaskową należy wyprofilować i zagęścić

5.5. Układanie nawierzchni

- wykonanie ław betonowych wg DP

- ułożenie krawężników i obrzeży

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

o kostkę należy ułożyć odpowiednio wyżej krawężników, uwzględniając ubicie nawierzchni

wibratorem

o ułożenie pasów skrajnych z kostki, z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni.

o należy skontrolować jakość ułożenia nawierzchni i sprawdzenie spadków

o spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową

Za niedopuszczalne uznaje się :

- niezgodne z dokumentacją wykonanie prac budowlanych

- niezgodne z projektem trasowanie

- nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy

- nierówności nawierzchni

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni

- nie uprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac

6. Kontrola jakości

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz specyfikacją. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót z uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji.

Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodną z zasadami, jeżeli nie stwierdzono wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyżej.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych powyżej.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.

10. Przepisy związane

- PN-B-06250 Beton zwykły

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża