Specyfikacja techniczna

ALTANA DREWNIANA W ROSZKÓWKU

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową altany i stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze zadania.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: „Budowa altany ogrodowej w Roszkówku”.

1.3. Zakres robót objętych ST:

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- wykonanie wykopów pod fundamenty

- wykonanie fundamentów, zabetonowanie kotw do słupów

- montaż konstrukcji altany

- wykonanie pokrycia dachowego

2. Materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:

- Fundament betonowy punktowy, beton B20

- Kotwy stalowe do słupów 14x14cm, 20 x 20 cm, wraz z śrubami

- Drewno: do konstrukcji drewnianych zastosować drewno sosnowe klasy K33 sezonowane,

impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, impregnowane dwukrotnie na wskazany kolor. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

- Konstruowanie elementów drewnianych zgodnie z PN-B-03150:2000

- Wilgotność drewna – zgodnie z PN-B-03150:2000 (nie powinna przekraczać 18%)

- Elementy konstrukcji altany: słupy drewniane, płatwie, miecze, krokwie, kleszcze, deskowanie

- Środki ochrony drewna: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia

- Łączniki:

- Kotwy stalowe do słupów 14x14cm, 20 x 20 cm, wraz z śrubami

- Gwoździe – okrągłe wg BN-70/5028-12

- Śruby i nakrętki wg norm PN-EN – ISO 4014:2002, PN-88/M-82121, 
PN-EN-ISO 4034:2002, PN-88/M-82151, podkładki pod śruby wg PN-59/M-82010.
- Wkręty do drewna wg PN-85/M-82501, PN-85/M-82503, PN-85/M-82505

- Gont bitumiczny imitujący dachówkę karpiówkę, kolor ciemnobrązowy.

2.1. Kontrola jakości materiałów:

Z każdej partii materiałów należy pobrać losowo, metodą na ślepo, próbki i stwierdzić ich zgodność z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zgodnie z instrukcją montażową, zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonanie prac budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na teren inwestycji tyle materiału, ile jest w stanie wykorzystać. Pozostała część materiału powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

5.3. Fundamenty

Fundamenty należy posadowić 5cm poniżej górnej warstwy nawierzchni. W fundamentach zatopione są kotwy stalowe, do których mocowane są słupy.

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.4. Konstrukcje drewniane

Słupy montowane są do kotew śrubami na wylot. Do słupów zamocowana jest płatew. Płatwie wspierane są przez miecze. Miecze mocowane są do słupa i płatwi pod kątem 45° za pomocą połączenia czopowego i łączników metalowych. Do płatwi mocowane są krokwie. Krokwie połączone są z płatwią na wrąb i za pomocą łączników metalowych. Elementem wzmacniającym są kleszcze, zamocowane za pomocą śrub, na wylot po obu stronach krokwi. Na krokwiach zamocowane jest deskowanie z desek, długość dostosować w rzeczywistości. Deskowanie mocowane jest do krokwi za pomocą gwoździ.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Montaż elementów i wymagania

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie belek i elementów: do 1cm w osiach

– w długości elementu do 1cm

– w odległości miedzy węzłami do 0,5cm

– w wysokości do 1cm.

Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie belek z podsufitką do 3cm

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

Deskowanie

– Szerokości desek nie powinny być większe niż 18cm.

– Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami.

– Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5x większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

– Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.

Drewno należy zaimpregnować antygrzybicznie, antyogniowo i przeciwwilgociowo.

5.5. Pokrycie dachowe

Deskowanie dachu pokryte 1x gontem bitumicznym, imitującym dachówkę karpiówkę, kolor

ciemnobrązowy. Pochylenie połaci dachowych wynosi 30°.

Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0°C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywać się z uwzględnieniem szczegółowych

wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować prace.

Prace można prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C .

Nie należy prowadzić prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas

opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Za niedopuszczalne uznaje się:

niezgodne z dokumentacją wykonie prac budowlanych

niezgodne z projektem wykonanie/umiejscowienie w terenie altany

nie uprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac

6. Kontrola jakości

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz specyfikacją. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót z uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem technicznym.

6.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów zgodnie z dokumentacją projektową. Kontroli podlega w szczególności:

prawidłowość wykonania fundamentów

prawidłowość wykonania elementów drewnianych

sposób i prawidłowość montażu elementów, połączeń

prawidłowość wykonania i szczelność pokrycia dachowego

7. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.

8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.

9. Przepisy związane

Normy:

PN-B-03150/01 – Kruszywa mineralne

PN-B-06250 – Beton zwykły

PN-B-06251 – Roboty betonowe

PN-88/B-2250 – Woda do betonu i zapraw

PN 75/D-01001 – Tarcica

PN 65/D-01006 – Ochrona drewna inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN- ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz. 881)

Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001r. (t.j. Dz.U.2013, poz. 1232)

Ustawa o odpadach z 14.12.2012r. (t.j. Dz.U.2013, poz. 21)

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)